Materiales y procedimientos de construcción 1

Antecedentes previales.

Zonas geográficas.- climas, topografias, sub.-suelo materiales, graficas publimetricas,

soleamiento.

Servicios.- gas, agua, iuz, drenage, telefonia.

Antecedentes  previales.- las caracteristicas y condiciones que deberan de ser

consideradas satisfactoriamente para el desarroilo de la obrason:

1.- climatologIa

2.- configuración del terreno (topografia).

3.- resistencia del suelo.

4.- vientos dominantes.

5.- estudios sismografitos

.6.- graficas publimetricas

7.- graficas solares.

8.- fauna, flora.

Secuencia del programa de los antecedentes previales que son necesarios para una buena

investigación.

1.- vIas de comunicación.- se localizaran en un piano las vIas rápidas en un piano las vIas

rápidas y las calles principales de comunicación.

2.- localizar las zonas de habitación, comercio trabajo industrial y zonas principales de

recreación.

3.- zonas de estudio.- localizar en piano las posibies colonias o fraccionamientos, en

donde se crea factibie la ubicación del previo para la obra en estudio investigación que

cuente con todas los servicios necesarios.

4.-locaiización de las caracteristicas generales de la zona elegida y verificar ei tipo de

fraccionamiento zonas de abastecimiento, mercados farmacias escuelas, servicios

religiosos zonas recreativas y zonas verdes, etc.

5.- se localizara el previo en relación a su ubicación dentro de la manzana y sus

caracterIsticas también relaciona su ubicación, orientación, nümero de previo, numero de

manzana, no de lote en la manzana.

6.- resistencia del terreno investigación. Si ha habido una construccion anteriormente que

uso se le dio a! terreno y cual es su estado actual.

7.- investigar tipo de institución y las facilidades que se presentan para su utilización

como son la eléctrica, telefónica, hidráulica y sanitaria, y gas.

8.- colindancias investigar las construcciones que se encuentran en los airededorespara

determinar que tipo de terreno es y en que estado se ha mantenido.

9.- topografia para conocer la superficie angulos pendientes y orientación localizacion de

arboles rocas grietas y otros obstáculos.

10.- vias publicas tomar las cotas necesarias para localizar las entradas y acometidas

medidas de banqueta, distancia de postes, niveles adecuados de banqueta etc.

11.- reglamento.

12.- tramites oficiales.

Tramites oficiales

Alineamiento y numero oficial, croquis con distancia de las esquinas a los linderos del

previo. Distancia de una esquina a la mitad de la entrada del previo, medida de enfrente

o frentes y fondo del previo orientación y nombre de las calles.

Solicitud de toma de agua solicitud de toma de agua solicitud de conexiOn de drenaje

solicitud de licencia para obra nueva ampliación o modificación se indicaran el tipo de

materiales la superficie a construir el valor del terreno y el valor de la obra.

Dependiendo de la obra a ejecutar se indicara si es construcciOn o reconstrucción,

ampliación o modificaciOn considerando la superficie total construida y la descubierta se

reunirán los siguientes planos, plantas fachadas cortes croquis de construcción.

Instalación sanitaria, e hidráulica memoria de calculo instalación de gas.

Destino de locales comerciales y el plano para localizar destinos correctos.

Tipos de pianos necesarios

a) Arquitectónicos.

b) estructuras.

c) albaflulerla acabados.

d) Inst. sanitaria (sistemas).

e) Instalación eléctrica (alumbrado).

f)   Instalación eléctrica (seflales y sonido).

g) Instalaciones mecánicas especiales.

h) Instalaciones hidráulicas (sistemas).

i)   Instalaciones especiales (gas, oxigeno,combustible,etc.)

j)   Jardineria.

k) Cancelarla.

1)   CarpinterIa.

m) Moviliario.

Se necesita saber que tipo de terreno se tiene y la investigación geológica se hace

indispensable se analizaran todos los materiales de construcción que se encuentran en la

zona asI como su abundancia y relativa facilidad de obtención para la ulizacion de los

elementos provenientes del estado terrestre en cualquier tipo de construcción es de vital

importancia que reUna las siguientes condiciones.

1) obtener masa compacta

2) resistencia ala compresión y al choque

3) resistencia a los agentes admosfericos

4) una perfecta aderencia a las cargas

Los tipos de las calidades de los elementos del estrato terrestre son.

a) su contenido de agua

b) la densidad de sólidos

c) permeabilidad

d) valor relativo del soporte

e) resistencia a la compactación

Clasificación del terreno segt~in su resistencia

Limos                 1mm

Arenas                1 a 35mm

Gravilla              35 a 10mm

Grava                 tamaflo máximo 10 a 38mm

Cantos rodados        38mm

Clasificación del terreno por su cohesion

Terrenos duros, terrenos suaves.

Para terrenos suaves

1) terreno y alusión deposito arcilloso de arena lodosa 5 a 1 Oton

2) tierra firme seca natural 1 Oton m2

3) arcillas blandas (sustancia mineral impermeable y plástica) 10 a l5ton m2

4) arena limpia y seca en lechos naturales confinados 20 ton m2

5) arcillas medianamente secas en capas gruesas 30 ton m2

6) arena compacta 40 ton

7) arena compactada confinada conglutinada 40 ton m2

8) arcillas secas en capas gruesas 40 ton m2

Para terrenos duros

1) gravas y arenas mezcladas con arcillas secas de 40 a 60 ton m2

2) gravas secas y sueltas confinadas 60 ton m2

3) gravas arenas compactas 60 a 100 ton m2

4) rocas compactas o conglomeradas 80 a 100 ton m2

5) piedra arenisca helechos compactos 200 ton m2

6) piedra caliza en lechos compactos 250 ton m2

7) roca granitica 300 ton m2

*Formas de la investigación de la resistencia del terreno se hace generalmente

de 4 maneras.

1) comparación

2) extracción

3) investigaciOn directa

4) investigación indirecta

1 investigación por comparación

Se hace mediante comparación del terreno de las condiciones vecinas la observación

cuidadosa del estado de los edificios en la misma zona es quizá la investigación mas

sencilla en un terreno se hace un análisis del sistema constructivo empleado en cada

construcciOn para asI darse cuenta del camino a seguir tratando de obtener los mej ores

resuitados al tener ya ci conocimiento la consistencia del terreno de las estructuras

cercanas.

2 Investigación directa

Consiste en aplicar una carga sobre una o varias pequefias superficies del terreno donde

este procedimiento es util para una investigación de la capa donde aprieta una carga

3 Por extracción de muestras

r terrenos duros vareta, cufia, cincel, maceta, marro.

El ancho minimo de una excavación para una cepa hecha a mano es de 1.50 de

profundidad normalmente en terreno sEs buena y mas cuando necesariamente una

perforación previa depende de las necesidades del proyecto es preferible que el simple

sondeo pero que además de que es dificil determinar la resistencia de un terreno

basándose en previas hechas sobre la muestra no siempre es para una cimentación de la

naturaleza del terreno.

a) el espesor del terreno son capas uniformes sobre capas de sedimentaciones el material

por ser cimiento en su estado natural resiste mucha carga pero fuera no de su medio

b) la profundidad de cada una de elias

c) la resistencia a su compresión para Ia utilización de cualquier tipo de terreno es

necesario conocer granulometrIa formas dimensiones de las partIculas cuando se tiene

una  granulometrIa bien definida y sus       partIculas son homogeneas  se cuenta

particularmente con una fuerza propia de carga por cohesion su adherencia siendo la

resistencia a la separación de las partIculas.

4 perforaciones

La perforación es una forma de muy correcta que se hace por medio de baretones que se

hincan  con martinetes siendo una forma de tubos los       que se van perforando y

atorniliando a medida que se van penetrando.  Va opomendo el terreno a la penetración

indica la capacidad de carga y el espesor de las diferentes capaz del terreno cuando ci

terreno es duro generalmente las perforaciones se reducen de 2 a 3 metros de profundidad

haciéndonos la posibilidad de encontrar cavernas o ciertas fallas en roca en este caso

tomaran medidas necesarias sobre sondeo para calificación de los sondeos de nuestro

terreno

Excavaciones

las excavaciones pueden ser de dos tipos superficiales o profundas y pueden realizarse en

terrenos suaves y zona de alta compresibilidad o terrenos duros de en zona de dacha

compresibilidad antes de efectuar cualquier tipo de excavación se planeara de ante mano

las etapas de ejecución segt~n area de trabajo la forma de extracción natural del material

que puede ser semimecanica o mecánica circulaciones de acceso y salida y transporte del

material sobrante tomando en cuenta ci calculo del volumen de la excavación agrandando

el porcinito del abundamiento.

La excavación superficial generalmente se hace en los terrenos suaves pudiendo servir

para ver tipo de terreno que se tiene un limite de profundidad dicha excavación se hace

con herramientas comunes como palas de superficie plana (para terrenos poco duros) o la

ilamada carbonera que es ancha y de superficie cOmoda (terrenos suaves) y el sapa pico

utilizándose en el caso de atenuante aumentado después 0.50 por cada metro de

proftmdidad ci limite de una excavación superficial hecha a mano es de 3 mts de

profundidad de tierra a base de pala.

Al iniciar una excavación se a de tomar fuerza al abundamiento que es ci aumento que

sufre el material excavado o sea el volumen del material su porciento de acomodamiento

irregular varia abundamiento segCin el tipo de tierra a excavar en un terreno suave varia el

porciento un 15 40 porciento y terreno duro con varia de 35 a 60%.

Cuando se excavan zanjas obtenidos de drenajes puede que sea indispensable apoyarse

por varios lados por esa razón es recomendable la coiocación de ademes en los lados de

las zanjas ya que se a de tener medidas seguras para ci trabajo para ~vitar que la

construcción se interrumpa por hundimiento.

Para evitar daños a propiedades contiguas las cuales podIan ocurnr en las zanjas se

excavan muy cerca de los muros o bien si ci fondo de la zanja queda por debajo de la

cimentación la cual no podrIa estar seguro y ci riesgo de derrumbes.

Los diferentes tipos de protecciOn en las padeces de excavación varia segün ci caso ya

sea por equipo del terreno o de obra desde ci Angulo de reposo apuntalamientos ataguias

y troqueles.

Las ataguias son elementos pues hincan en ci terreno haciendo ci trabajo de muro de

contención pero temporal o sea se utiliza temporal para sostener ci terreno o bien para

disminuir la transmisión de presiones a los terrenos vecinos dependiendo tipo de obra o

sistema de construcción.

Excavaciones

Las excavaciones son pequeñas palas mecánicas generalmente móviles ya sea sobre

ilantas o dc oruga siendo estas ultimas las mas económicas sc empicza para excavar de 4

o 5 mts de profundidad con rcspecto al nivel dci piso que esta soportando si Ia excavación

por efecto es de gran volumen cl proa. Económico es haceria con maquina las mas

usuales son las de tipo de pala mecánica estando accionadas por motores de gasolina o

disci y su manera de ataque cs un cucharón de acero movible provisto de dientes esta

coiocado al extremo dc un brazo rIgido que se mueve por cables sobre una rIgida

capacidad dc elementos esenciales quc consta de una pala.

Es indispensable programar las cxcavaciones de acuerdo a tipo de material de excavación

1.- tipo de material de excavación

2.- tipo de excavadora

3 .- tipo de unidades de acarreo

4 numero iniciai de o punto de partida de excavación5 desplazamientos de excavación

hacia una tercera o cuarta posición de ataque hasta concluir el trabajo o punto de

terminación

Demoliciones

Pueden ser totales o parciales

1 Demoliciones totales: Es neeesario tomar en cuenta lo siguiente:

1 .- Asegurarse de que La obra por demoler no forme parte de ninguna construcción

contigua.

2  Las demoliciones, en general, deben hacerse hasta el nivel de banqueta exterior o, en

su defecto, al nivel de los patios interiores.

3 .- Es indispensable hacer los apuntalamientos necesarios a fin de evitar perjuicios en las

construcciones vecinas.

4   Debe evitarse en lo absoluto el acumulamiento del material demolido en los

entrepisos pues esto ocasiona sobrecarga a los muros.

5 .- Todo producto de Las demoliciones debe bajarse hasta terreno firme.

6 .- El material que se considere desechable deberá ser seleccionado en terreno  firme y

el no aprovechable será sacado de inmediato.

2 Demoliciones parciales: Se deberá tener cuidado a fin de no dañar aquellas partes

que deban subsistir. Las demoliciones parciales se hacen en aquellas obras que se desean

reconstruir y es necesario realizarlas con el cuidado necesario a fin de no daflar ninguna

de las partes de Ia obra que no requiera reparación.

1 .- Demolición de muros: La demolieión de muros de tabique debe hacerse en secciones

no mayores de un metro de altura y siguiendo el perImetro de Ia demolición. Cuando los

muros que sean continuación de otros deban conservarse, La demolición se hará a Las dos

terceras partes de su altura o a Ia altura de las construcciones contiguas; terminando su

demolición, siempre y cuando se haya procedido de antemano al apuntalamiento con La

seguridad necesaria.

2 .- Demolición de techos: La demolición de techos de concreto reforzado, cuando sea en

grandes cantidades, se hará un estudio especial para analizar la demolición.

3 .- Demolición de pisos: Por Ia calidad de los materiales de los pisos de concreto simple,

de mosaico y de duela, no son aprovechables en su totalidaci. Al hacer la demolición,

también, se considerará Ia demolición del firme.

UNIDAD II

CIMIENTACIONES

Los cimientos son ci elemento estructural inferior de una obra y tienen corno misión

transmitir a! suelo todas las cargas del edificio (peso propio. sobrecarga de uso, sobrecarga

de viento, etc.). Para realizar una buena cimentación es imprescindible conocer las

caracterIsticas del suelo.

Antes de decidir el emplazamiento exacto de un edificio, se deherán tener resueltas

las primeras consideraciones:

1.- Qué clase de suelo existe y a qué profundidad se encuentra.

2.- A qué profundidad se encuentra Ia capa resistente y cuál es su espesor,

3.- Dónde se encuentra el nivel freático y cuál es su altura maxima.

4.- ~Existe peligro de deslave?

5.- ~Contiene el suelo materias perjudiciales para el concreto?

6.- ~Puede utilizarse ci suelo como material de construcción?

La construcción de un edificio aitera ei estado de equilibrio del suelo. La mecánica

de suelos tiene por misión estudiar las reacciones entre ci editicio y ci suelo para evitar

da~os a causa de un asentamiento excesivo o irregular y garantizar la estabilidad de Ia

construcción.

CTMJENTO DE CONCRETO ARMADO

I .- ZAPATAS AISLADAS: Este tipo de cimentación es apropiado para terrenos de gran

resistencia, se emplea como base de columnas y son, por Jo general, cuadradas. Son poco

recomendables para suelo de baja resistencia y columnas con carga considerable, ya que

pueden sufrir asentamientos diferenciales de acuerdo a Ia calidad dcl terreno sustentante.

En general, este tipo de cimentación requiere de una cadena, trabe de ligo o contra-trahe

que ayude a digilizar Ia infraestructura.

En ci cálculo de este tipo de cimentación dehe rectificarse ci esfuerzo de

penetración que ejerce sobre Ia zapata, y ésta sobre ci terreno. asimismo, su diseño estará

regido de acuerdo a las fatigas del terreno, esfuerzo de flexión. adherencia, etc.

Puede darse ci caso de que el cálcuio nos dé secciones muy pequeñas para zapatas

aisladas de concreto armado, por ci cual, debe omitirse en este caso ci acero y hacer un

nuevo cálculo para zapatas aisladas de concreto simple, siempre y cundo ci talud de

caras forme un ángulo con Ia horizontal entre 450 y 600, asimismo, la altura mInima en las

orilias será de 15 cm. y las varillas de las columnas deberán penetrar hasta Ia base de Ia

zapata para iograr continuidad.

2.- ZAPATAS CORRITDAS: Las cimentaciones con zapatas corridas se emplean bajo

muros de carga o coiumnas en las cuales ci cá!cu!o haya dado secciones muy grandes de

zapatas aisladas, quedando rnuy próximas unas de otras. El cálcu!o está regido por la

resistencia de terreno, los esfuerzos flexionantes y Ia adhcrencia.

La forma de este tipo de cimentación es variable: para cargas iguales las

dimensiones SOfl uniformes; para cargas asimétricas puede hacerse Ia zapata corrida en

forma trapezoidal para que las fatigas ileguen a! terreno lo más uniformemente posible.

Tiene esta forma Ia desventaja de que ci fierro sufre muchos cortes de diferentes longitudes,

por lo que es conveniente elahorar una zapata corrida con ampliaciones rectangulares

facilitando asI ci sisterna constructivo.

3.- LOZAS CORRIDAS: Es aceptable en aquellos casos en que por Ia existencia de cargas

muy grandes, las dimensiones de las zapatas corridas sean exageradas. Liegan a unirse o

traslaparse y. por lo cual. es conveniente cambiar el tipo de cimentación en el momento en

que, por los esfuerzos. cambia Ia forma de trahajo de Ia cimentación.

La cimentación a base de lozas corridas trabaja como lozas invertidas apoyadas en

contra-trabes. Su carga actUa de abajo hacia arriba y es igual a Ia reacción del terreno por

metro cuadrado, por lo cual, los armados, para momentos flexionantes positivos, deherán ir

colocados en Ia parte superior. y para momentos flexionantes negativos, en Ia parte inferior.

Es conveniente este tipo de cargas dehido a la gran rigidez que proporciona en

conjunto de lozas con contra-trahes, su carga actUa de abajo hacia arriba y es apropiado

para terrenos de baja resistencia con hundimientos diferenciales y se pueden combinar estas

cimentaciones con los sistemas de flotación y de sustitución de pesos.

CIMENTACIONES PROFLTNDAS

Este tipo de cimentaciones se utilizan cuando se tienen circunstancias especiales

tales como:

1.  Una construcción demasiado extensa en un area a sustentar. }

2. Una ohra con una carga demasiado grande no pudiéndose utilizar ningün sistema de

cimentación especial.

3.  Que ci terreno a ocupar no tenga la resistencia o caracterIsticas necesarias para

soportar construcciones muy extensas o rnuy pesadas.

Viendo que no se puede apoyar sobre las capas superficiales por el tipo de terreno o

de construcción, será necesario estudiar el sistema constructivo a ejecutar, dependiendo del

tipo de edificación . o bien, apoyándose en capas profundas de mayor resistencia

utilizándose el sistema de pilotaciOn.

El sisterna de piiotación tiene tres tipos de pilotes segün su forma de trabajo:

A. PILOTES TRABAJANDO CON APOYO I)IRECTO: Las cimentaciones a base de

pilotes tienen por objeto transmitir las cargas de Ia estructura a capas más profundas

con Ia resistencia necesaria. Se considera el trabajo de los pilotes como el de una

columna corta, ya que el mismo terreno ayuda a tenerlo perfectamente vertical y sin

flameos.

El trabajo que puedan efectuar por fricción se despreciará pero existirá ci

peligro de una sobrecarga precisamente por Ia fricción y en este caso se deherá

tomar en cuenta el aumento de cargas que sufre.

Pare ci hincado de pilotes se deherá conocer Ia resistencia del estrato de

apoyo para calcular Ia separación de los pilotes por el objeto de uniformizar las

cargas en la capa del terreno en el que se apoya. entendiendo que a mayor ni~imero

de pilotes se tendrán deformaciones notables ya que los bulbos de presión serán

mayores y por consiguiente Ia profundidad y resistencia serán afectadas.

B. PILOTES TRABAJANDO MEDJANTE FRICCION: Los pilotes por fricción

exclusivamente trabajan en base de adherencia o fricción en las capas del terreno

transmitiendo en esta forma a las capas profundas Ia carga recibida y su resistencia

o capacidad de carga aumenta en relación con su longitud y no se consideran

apoyadas en su base.

Se deberá hacer, primeramente, un análisis y las ventajas que se obtienen

para obtener mayor seguridad en Ia realización de una construcciOn utilizando este

sistema dependiendo de Ia carga y ci tipo de estructura recomendándose Ia

combinación de cimentación por sustitución de cargas y piiotación mediante pilotes

de fricción.

C. SISTEMA MIXTO: Para Ia cimentación con pilotes con apoyo directo y mediante

Ia fricción será solo para una estructura que sus necesidades asI lo requieran o que

las capas resistentes estén muy profundas y que ci nivel de Ia superficie tenga

hundimientos constantes y muy grandes.

MUROS

Actualmente. se puede concebir al muro desde tres puntos de funcionamiento

diferentes:

A. MIJROS DE CARGA (fijos): Su funciOn hásica es Ia de soportar cargas y. como

consecuencia se puede decir, que es un elemento sujeto a compresión. Las

caracterIsticas del material para este tipo de muros debe elaborarse para trabajos

mecánicos especIficos.

B. MIJROS DIVISORTOS (fijos o móviles): La función básica de este tipo de muros es

la de aislar o separar, debiendo tener caracterIsticas tales como acüsticas y térmicas,

impermeables, resistencia a la fricciOn o impactos y servir de aisiante.

C. MUROS DE CONTENSION: Generalmente están sujetos a flexión en virtud de

tener que soportar empujes horizontales. Estos muros pueden ser de contenciOn de

tierra, de agua o de aire.

Los grupos anteriores se dividen en muros interiores y exteriores y por ci tipo de

material de que están hechos, en muros opacos. translücidos y transparentes.

Los materiales para Ia construcción de muros son muy variados. En general las

especificaciones y calidades que deben poseer los tabiques, bioques y otros eiementos

usados en su construcción dependerán de las funciones y cualidades que dichos muros

vayan a desempeñar.

Dentro de estos 3 tipos de muros se encuentran varas clases. ci más comñnmente

usado es el tahique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. Tenemos otros como ci tabique ligero

con las mismas dimensiones que ci anterior. El liamado bloque hueco de concreto, en sus

diferentes calidades. liviano. intermedio y pesado. Estos i~iitimos tienen dimensiones de 10

x 12 x 15 y 20 cm. de espesor x 20 cm. de alto y 40 cm. de largo. Entre este tipo de bioque

se encuentran. además, algunas variedades para cerramientos, celoslas, castillos, etc.

Por la forma de coiocación de muros pueden ser:

A. MURO CAPUCCINO. Se utiliza como muro divisorio y es aquel en el cual los

tabiques se acomodan por su parte más angosta.

B. MURO AL HILO. Se ie da este nombre al muro cuya disposición de elementos

hacen en el sentido longitudinal, presenta caras interiores y exteriores.

C. MURO A TIZON: Este tipo de muro es a la inversa del anterior, ya que los tabiques

se colocan en forma transversal presentando caras interiores y exteriores.

D. MURO COMBINADO. Es Ia combinación de los 3 anteriores.

E. MURO HUECO. Aquel que se utiiiza como aislante y que Ia colocación de tabiques

forma huecos interiores o cámaras de aire. Este tipo de muros puede construirse al

hilo, capuccino, al tizón o combinado.

CASTILLOS

Los castillos, a semejanza de las dalas. son elementos estructurales que sirven de

amarre tanto a bardas y muros de carga como a muros divisorios rigidizándolos, evitando

desplomes y pandeos por peso propio, presiones de viento y sismos. El espaciamiento entre

castillos para muros de carga o para bardas con una attura no mayor de 250 debe ser

máximo de 3.50 y para bardas con una altura inferior a 2 metros pueden separarse ente

4.50 y 5 metros. Estas preparaciones dependen también de Ia longitud de Ia barda y en

algunos casos dehen de preverse en bardas muy largas puntas constructivas, quedando estas

puntas limitadas por 2 castillos debe mojarse perfectamente en los lugares donde

previamente fue tratado el muro para recibir ci castillo con fin de que éste no absorba agua

a! concreto. se cimbrará y se colará ci castillo en tramos de 1.50 cada uno hasta lograr Ia

.altura requerida con el objeto de que se pueda quitar o vibrar correctamente el concreto y

evitar huecos o vacios que perjudiquen la rigidez del elemento; asimismo, se vigilará que

las varillas queden perfectamente a plomo con un recubrimiento mInimo de 1 .5 cm.

lndependientemente de to que indiquen los pianos constructivos es recomendable

colocar un castitlo a cada 3 metros de centro a centro en las intersecciones de los muros y

en cada extremo libre, incluyendo mochetas de puertas.

Para las dimensiones del castitlo se considera generalmente el ancho o espesor del

muro y por to general se cuelan con concreto de S'C~140~/cm2, se arman con 4 varilias de

/8 amarrados con alambre recocido del #18 en cada esquina de los anillos de alambrOn de

1/4 separados a cada 40 cm. de centro a centro.

COLUMNAS

Las columnas son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la

estructura at cimiento.

Su construcción en cuanto a su forma es muy variada. existen redondas, cuadradas.

rectangulares, cónicas, etc., y pueden elahorarse con materiales como madera, tabique,

piedra. de petate, acero, concreto, etc., siendo estos 2 ültimos materiales los más usados por

su nobteza. resistencia y adaptabilidad.

ESCALERAS

La escalera es un elemento de union transitable entre 2 plantas distintas.

Las escaleras se denominan generalmente segün su situación, su importancia o su

forma, por ejemplo: escalera de vivienda, de sótano, de edificio, exterior, escalinata. de

acceso at desván. principal. de servicio, de uno o varios tramos, de caracol, etc.

La mayor parte de las escaleras regiamentarias. están ubicadas por razones de

protección contra incendios en un espacio propio relacionado con Ia caja de Ia escalera.

Dentro de los materiales para Ia construcción de escaieras pueden ser de madera, piedra

natural  artificial, hormigOn armado y hierro.

Cuando ci tránsito es muy intenso los ascensores y las escaleras automáticas ahorran

ci esfuerzo humano. Sin embargo, por razones de seguridad deben existir escaleras

normales. Los ascensores, montacargas y escaleras automáticas deben ser consideradas

como medios auxiliares para facilitar el servicio.

FORMAS FIJNDAMENTALES DE LAS ESCALERAS: La forma y disposición

que damos a una escalera depende principalmente de las dimensiones e importancia del

edificio. del espacio disponibie y finalmente del material y tipo de construcción escogidos.

Cuanto más escaso es destinado ci lugar a Ia escalera, más dificil es construirta, en cuanto a

seguridad y comodidad. En tales casos, Ia situación y ci emplastamiento de Ia escalera

constituye Ia dave de Ia distribución de la planeta en Ia obra. Cuanto más se economice ci

espacio a Ia escalera, más costosa será, generalmente, su construcciOn. Las escaleras rectas

parten los locales en sentido inclinad y tienen un gran impacto visual.

El aspecto de una escalera depende esencialmente de la forma de su plante y se

distinguen:

IA. Escaleras con peidaños rectangulares.

B. Escaleras con peidaflos rectangulares y un forma de cufia.

C. Escaleras con peldaños en forma de cuña.

TRAMOS DE LAS ESCALERAS

Lo que sirve para distinguir su una escalera debe denominarse de mano derecha o de

mano izquierda es Ia situación dcl pasamanos. Si a! subir se tiene ci pasamanos del barandal

a Ia derecha, Ia escalera recibe esta nominación. Si. por ci contrario, es la mano izquierda la

que en él se apoya, la escalera se llamará de mano izquierda.

Las escaleras de planta circular o de caracol se Ilaman de mano derecha o mano

izquicrda scglin se gire, al suhir como las manecilias dcl reloj o en sentido contrario.

ANCHO DE ESCALERAS

Una vez decidida Ia forma en planta de la escalera y determinado la anchura iibre

dcl paso en funciOn dcl nUmcro de personas que la vayan a utilizar, la anchura libre de paso

de una escalera es la distancia entre ci canto interior del pasamanos y Ia superficie de Ia

pared de Ia caja de la escaiera o entre el pasamanos.

Las dimensiones mInimas que se exigen son:

1. En viviendas unifamiliares: 0.80 m.

2.  En viviendas de 2 piantas: 0.90 m.

3.  En edificios de viviendas de más de 2 plantas. asI como en otros edificios: 1 m.

4. Escalcras de sótano y de emergencia: 0.80 iii.

La anchura necesaria de una cscaiera para que puedan cruzarse 2 personas cs 1.25

m. y para que puedan cruzarse 3, i.85m.

Al proyectar una escalera sc ah de tener en cuenta Ia aitura libre de paso quc será dc

2rn. como rnInimo en viviendas unifamiliares de 2.20m. en edificios plurifamiliares y

2.40m. en edificios pUblicos.

CUBIERTAS

Tienen por misión proteger las construcciones de la iluvia, el viento, el calor y el

frIo. Segün su forrna e inclinación ejerce una influencia esencial sobre ci aspecto de

conjunto de un edificio. Su forma y disposiciOn tienen aün más importancia cuando se trata

de varios edificios o conjuntos de un sector de una localidad o de pobiaciones enteras.

Nuevas posihilidades técnicas y nuevos materiales se han incorporado en Ia

actualidad; desde ci punto de vista constructivo. es comün, a todos los sistemas de cubierta.

ci hecho de que ci material de construcción debe estar soportado por una estructura

resistente cuya disposición dependen primer lugar de las posiciones constructivas

(distancias entre apoyos.. profundidades de edificación y de las posibilidades del material

para cubrir).

INCLINACIONES DE LAS CUBTERTAS

Las diferentes pendientes o inclinaciones de las cubiertas dependen de los

materiales usados para techar y de las circunstancias del clima y de la finalidad a Ia que se

destine ci local cubierto. Tales pendientes se clasifican en 3 grupos o categorlas:

I. CUBIERTAS PLANAS. Aquellas cubiertas cuya pendiente no pasa de 5°.

2. CUBIERTA DE PEN DIENTE MEDIA. De 5° hasta 40°.

3. CUBTERTA DE PENDIENTE PUERTE. Son las de rnás de 40° y generaimente

sOlo se emplean cubiertas de 25° a 30° con estructura de carpinterIa cuando se

cubre una buhardilla o desván transitable. En los locales que se requieran cubiertas

sin apoyo intermedio, por ejemplo, naves industriales, talleres, etc., se emplean

modernas estructuras y casi siempre con pequefias pendientes.

ESTRUCTURAS PARA CIJBTERTA

La elecciOn del material, madera o hierro. para Ia estructura de una cubierta depende

de Ia finalidad a Ia que se destiende Ia construcción y de Ia econoinia con Ia que quiera

Ilevarse a cabo.

El acero con sus elevadas resistencias a la tension y compresión facilita la

construcción de ligeras y decorativas armaduras.

Dentro de las numerosas ventajas del acero en Ia construcción están disminuidas por

algunos inconvenientes: ci acero resulta más caro que Ia madera. no es tan resistente a los

agentes quImicos. especialmente a los ácidos y por consiguiente en muchas industrias por

ejemplo las de productos qulmicos deben exciuirse como material para la construcción de

cubiertas. Además, ci acero conduce mejor ci calor y alsia menos que Ia madera. Como Ia

resistencia del material disminuye rápidamente bajo ci efecto del fuego, se requieren

medidas adicionales de protección contra incendios.

Se denomina asI a la mezcla de cernentos, agregados inertes (arena y grava) y ci

agua, formando un conglomerado que endurece conforme progresa la reacción qulmica del

agua sobre ci cemento.

Los elementos básicos que componen ci concreto se dividen en 2 grupos:

A. ACTIVOS: agua y cemento, dependiendo de elios La reacción qulmica del agua, o

sea. su endurecimiento mientras  fragua. hasta alcanzar una soiidez de gran

resistencia (dependiendo de sus proporciones).

B. [NERTES: grava y arena, ocupan una gran parte dci voiumen del producto total y

las proporciones en que se mezclan estos elernentos varlan de acuerdo con Ia

granulometrIa de agregados y con la resistencia final requerida.

El porcentaje aproximado de estos elementos nos presentan cada uno su valor:

1. CEMENTO:     Es ci elemcnto que viene de Ia pulvcrización del producto

obtenido mediante una fusion incipiente dc materiales arcillosos y piedras

calizas con Oxidos de caicio (silicio. aluminio, fierro) y con un agregado

posterior como yeso (sin calcinar) y agua~ como no contienc óxido dc calcio

en libertad. no requiere apagado. siendo esto una de las caracterIsticas

principaics en las que se distingue Ia cal dci cemento.

Los cernentos tipo POrtland son cementos hidráulicos elaborados con

materiales cuidadosarnente seleccionados bajo sistema de reguiarizaciOn

exacta utiiizándose materiales calcáreos (piedras calizas y materiales

arciliosos).

Hay diferentes tipos de cernento:

i. CEMENTO COM1JN Y CORRIENTE (normal): cemento de

uso general.    se usa en construcciones de  pavirnentos,

banquetas. estructuras de edificios. pucntes, tanques. tuberIas

para agua y, en particular, en lugares donde no están expuestas

a la acción de sulfatos o en que ci calor generado por Ia

hidratación del cernento no origina un aurnento perjudiciai a la

tern peratura.

ii.  CEMENTO       MODIFICADO:  Contiene   mayor calor de

hidratación y genera temperatura. tiene mayor resistencia a!

ataque de los sulfatos (como las estructuras de carácter

hidráuiico o de drenaje donde las concentraciones de suifatos

son mayores pero no máximas. Se utiliza en estructuras de

pianos intermedios de 8 a 15 mts. Y muros de concreto y es

muy factibie su utiiización en tiempos de calor.

iii. CEMENTO DE ALTA RESISTENCTA Y FRAGUADO

RAPTDO: Se usa en obras de corto lImite de tiempo donde

debe aprovechar al máximo Ia cimbra y se requiera ci trabajo

del concreto lo rnás rápido posible, es de maxima utiiidad en

climas frIos.

iv.  CEMENTO DE BAJO CALOR: Es especial para grandes

secciones (grandes espesores y cuando Ia cantidad de caior

deberá ser la minima). ci desarroiio de su resistencia es muy

lenta precisainente por ci espesor y ci gran volumen a fraguar.

v.   CEMENTOS    CONTRA    SULFATOS:   Se  usa  en

cimentaciones y estructuras en general y donde existen o están

expuestas a una acción de sulfatos o en gran cantidad o están en

contacto con agua o terrenos conteniendo álcalis, teniendo

etapas muy lentas de endurecimiento.

vi.  CEMENTOS ESPECIALES:

a. CEMENTO BLANCO: se elabora con materia prima

seleccionada (piedra caliza, polIn y yeso) mediante un

proceso que no produce calor o manchas.

h. CEMENTOS IMPERMEABLES: Se elaboran mediante

materiales repelentes al agua.

c. CEMENTOS ESPECIALES PARA ENDEJRECER EN

AI.~TAS TEMPERATURAS.

2. AGREGADOS. Estos elementos son muy importantes por ser material más

económico que ci cemento y por su facilidad de obtención. pero también por

ser el elernento que da cuerpo (forma Ia estructura interna del concreto)

teniendo que estar muy bien cuidadas las especificaciones y las proporciones

de grava y de arena. su tarnafio requerido, limpieza. tipo de cantera (o

calidad de estos agregados y por sus caracterIsticas fisicas. qulmicas y

mecánicas dependerán directamente los resultados buscados.

Se tienen agregados:

i. FINOS: arena

ii.  GRUESOS: grava

iii. LIBIANOS

*    TIPOS  DE ARENAS:   las arenas. de acuerdo con su

procedencia o su localización se denominan:

a)  DE RIO: Las arenas de rio. generalmente de partIcuias

redondas. pueden contener arcilias y otras posibles

impurezas, o bien. pueden ser blandas. dependiendo de

su local izaciOn.

b)  DE MINA: Las arenas de rnina son las depositadas en el

interior de Ia tierra y están formadas por granos más

angulosos, conteniendo arcillas y materias orgánicas.

Dependiendo de la cantidad y de la calidad de las

inipurezas que contienen estas arenas se presentan en

color azul. gris pardo o rosa.

c)  DE PLAYA 0 DIJNA: Solamente se pueden emplear

mediante un proceso de lavado (en agua duice siempre

que tengan el tarnaflo adecuado. pues contiene sales

aicalinas que absorben y retienen la humedad).

d)  ARTIFICIALES: Las arenas artificiales son de granos

angulosos y superficie rugosa. no contienen polvo

suelto por ci proceso de acribado y selección a Ia que

son sometidas. después de ser trituradas y molidas. Son

aptas para los morteros y concreto siempre y cuando

provengan de rocas duras y no tengan aristas vivas y

ángulos muy agudos. pues esto hace que disminuya la

resistencia del conjunto.

*  FORMA DE LOS GRANOS: Cuando se requiere maxima

resistencia e imperrneabilidad es necesario que ci agregado

presente la maxima compactibilidad (o sea que presente ci

mInimo porcentaje de vaclo) y cuando solo se necesita

determinada resistencia basta que Ia lechara (cemento agua)

sea lo suficiente para cubrir La superficie de contacto de las

particulas del agregado.

Se ha comprobado que Ia misma forma esférica de los

granos, además de proporcionar morteros más manejables y

resistentes, proporcionan tamhiën mezclas más econOrnicas.

ya que los granos de forma más alargada o con aristas vivas

representan con relación a! volumen, un area mucho mayor

que  es preciso cubrir pero que esto implica menos

manejabilidad y plasticidad a Ia mezcla para el deslizamiento

de Los granos entre sI.

*  TAMA1~JO DE LOS GRANOS. Las arenas de acuerdo con ci

tamaflo de sus granos se clasifican en gruesas. medianas y

finas. Son gruesas si pasan por una malla metálica de 5 mm.

Y medianas si pasan por el de 2 mm. El tamaflo de los granos

es muy importante en la clasificación de los morteros y la

proporción en que sen encuentran los granos de distinto

tamaflo constituye La constitución granulométrica de Ia

muestra y La optima estructura es aquella en que se combinan

granos finos, medianos y gruesos para dar Ia maxima

compacidad. es decir, cuando los granos finos lienan los

vaclos de los granos medianos y éstos lienan los vacios de los

granos gruesos.