गुरुवार 30 जुलाइ 2026

פתרונות לדוגמאות לשאלות במקצוע מיקרו מחשבים

שם המרצה: מנחם אפשטיין

שם הנושא: פסיקה

- כתוב תוכנית המפעילה את timer -0  בכל סוף ספירה. TF0 מפעיל את מנגנון הפסיקה הגורם לשנוי P 1.0  ובנוסף תיצור מונה אשר כל 10 פסיקות ישנה את P1.1.

|  | org 0 |  |
| --- | --- | --- |
| תחילת התכנית | ljmp 100h |  |
|  | org 000bh |  |
| אתחול וקטור הפסיקה | ljmp timer_0 |  |
|  | org 100h |  |
|  | mov psw,#00 |  |
| קביעת מוד 1 לטיימר 0 | mov tmod,#1 |  |
| חלוקה | mov th0,#0 |  |
|  | mov tl0,#0 |  |
| מונה של 10 פסיקות | mov r7,#10 |  |
| אפשור פסיקה כללי | setb ea |  |
| אפשור לטיימר 0 | setb et0 |  |
| עדיפות גבוה | setb pt0 |  |
| זיכרון בכניסה | setb it0 |  |
| הפעלת טיימר 0 | setb tr0 |  |
| המתנה לפסיקות | sjmp $ |  |
| פרוצדורת פסיקה - לולאה של 10 | djnz r7,loop | timer_0: |
| שנוי bit | cpl p1.1 |  |
| אתחול המונה | mov r7,#10 |  |
| חלוקה | mov th0,#0 | loop10: |
|  | mov tl0,#0 |  |
| חזרה מפסיקה | reti |  |

- כתוב תוכנית אשר תאפשר הפעלת מנגנון הפסיקה INT-0 (external-0).

בהגדרת הפסיקה יש להגדיר את יחידת  הזיכרון בכניסה.

רשום בזמן פרוצדורת  הפסיקה את קטע התוכנית הגורם להדלקת p1.7 למשך זמן הנקבע על

ידי timer 1 . בנוסף, תגרום בסוף הפרוצדורה לכיבוי p1.7 .

| תחילת התכנית | org 0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ljmp 100h |  |
| אתחול וקטור הפסיקה | org 0003h |  |
|  | ljmp int_0 |  |
|  | org 100h |  |
|  | mov psw,#00 |  |
| הפעלת טיימר 1 במוד 2 | mov tmod,#20h |  |  |
| חלוקה | mov th1,#0 |  |
|  | mov tl1,#0 |  |
| אפשור כללי של הפסיקות | setb ea |  |
| אפשור פסיקה int 0 | setb ex0 |  |
| עדיפות גבוה | setb px0 |  |
| זיכרון | setb ie0 |  |
| לולאת המתנה | sjmp $ |  |
| הדלקת ה- bit | setb p1.7 | int_0: |
| הפעלת טיימר 1 | setb tr1 |  |
| לולאת המתנה עד לסיום הספירה של טיימר | sjmp tf1,$ |  |
| ניקוי הדגל סוף ספירה של הטיימר | clr tf1 |  |
| הפסקת הטיימר | clr tr1 |  |
| כיבוי ה - bit | clr p1.7 |  |
| חזרה מפסיקה | reti |  |

- שאלה -כתוב תוכנית המשדרת בצורה טורית מ-P3.0 מספר 25H  בצורה מחזורית במעטפת  stop bit  ו-start bit  לפי תקן .RS-232 הנתון ישודר 10 פעמים לפי הקצב הנבחר על ידי הנבחן, כאשר יש לבצע את השידור בצורות הבאות:

- דרך בקר תקשורת טורית.

| התחלת התוכנית | org 0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ljmp 100h |  |
|  | org 100h |  |
|  | mov psw,#00 |  |  |
| מונה 10 פעמים | mov r7,#10 |  |
| נתון לשידור | mov b,#25h |  |  |
| מוד 2 לטיימר 1 | mov tmod,#20h |  |  |
| חלוקה | mov th1,#-10 |  |  |
|  | mov tl1,#-10 |  |  |
| חלוקה 64 | mov pcon,#80h |  |  |
| שידור 8 - bit | mov scon,#42h |  |  |
| הפעלת הטיימר | setb tr1 |  |
| אפשור שידור | jnb ti,$ | start: |
| הורדת ה-bit | clr ti |  |
| שידור | mov SBUF,b |  |  |
|  | djnz r7,start |  |  |
| סוף | sjmp $ |  |

- דרך תוכנה בלבד.

|  | org 0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ljmp 100h |  |
| תחילת התוכנית | mov psw,#0 |  |  |
| מונה כמות המילים | mov r7,#10 |  |
| מספר- bit | mov r6,#8 | start_1: |
| מספר המשודר | mov b,#25h |  |  |
|  | mov a,b |  |
| start bit | clr p3.0 |  |
|  | lcall delay_bit |  |  |
| cf העברת הדגל - | rrc a | start: |
| שידור | mov p3.0,c |  |
|  | lcall delay_bit |  |  |
| לולאת 8 | djnz r6,start |  |  |
| stop bit | setb p3.0 |  |
|  | lcall delay_bit |  |  |
| לולאה של 10 מילים | djnz r7,start_1 |  |  |
| סוף | sjmp $ |  |