פתרון תרגיל שאלה 2 מבחן חיצוני 1997

סופר את מספר התגים (ביט bit)

.model small

.stack 100

.data

v1 dw 255 dup (?)

n1 db (?)

num dw(0)

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

xor si,si;           איפוס   si

mov cl,n1;       אורך הוקטור

start_1:

mov bl,16;       כמות ביט במילה

start:

rol v1[si],1;       סיבוב המילה

jnc sof      ;       בדיקת סיביות(cf)

inc num;קידום המונה

sof: dec bl

jnz start

inc si

loop start_1

mov ah,4ch;יצאה לדוס

int 21h

end