בית הספר להנדסאים

אוניברסיטת תל-אביב

מבחן במיקרו מחשבים

הנדסת תוכנה  ב2- ב5- ב6- ב7- ב8-

מועד א

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה: 2.2.98   שעה 9:00

הבחינה 3 שעות.

ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

יש לכתוב הסברים משמעותיים לכל שאלה.

בהצלחה.

שאלה מספר 1

נתון המערך הבא. כתוב תוכנית שתפקידה להפיק תדר במוצא של HZ1 (גל ריבועי מחזורי), תדר כניסה למערכת    MHZ1. (חלוקת הביניים לפי שיקולו של הסטודנט).

(רשום הסברים משמעותיים)

1mhz

8254                                                                     8254

|  | -0TIMER H5000 |  |  |  | -0TIMER H6000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1TIMER H5001 |  |  |  | -1TIMER H6001 |  |  |  |
|  | -2TIMER H5002 |  | HZ1 |  | -2TIMER H6002 |  |  |  |
|  | H5003 CONTROL |  |  |  | H6003 CONTROL |  |  |  |

שאלה מספר 2

נתון תרשים זרימה הבא:

התחלה

הגדר מונה 100

הפעל את הרמקול למשך דקה

בצע השהיה למשך 1דקה

הורד מונה ב1-

לא

מונה    =0

end

כתוב תוכנית שתממש את תרשים הזרימה.

נתון פרוצדורה בשם  delay  למשך 0.5 דקה.

כדי ליצור דקה של פעולת הרמקול יש לחזור למשך 10,000 פעם על תוכנית הבסיסית של הרמקול. (פורט 61h ).

(רשום הסברים משמעותיים)

שאלה מספר 3

נתונה מערכת

8255

| 8 מפסקים | port a 4000H |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port b 4001h |  |
| 8 מנורות | port c 4002h |  |
|  | 4003h CONTROL |  |

רשום תוכנית במידה ומפסקים Pa0+Pa7  במצב "1" לוגי תגרום להדלקת Pc5 לרמה "1"
הדלקה תתבצע באמצעות מילת control (מיון bit).

(רשום הסברים משמעותיים)

שאלה 4

כתוב תוכנית שתמצא במסך ה- pc   כמה פעמים מופיע שם כיתתך על גבי המסך.

כלומר לדוגמא כיתה מחשבים ב2  ,יחפשו   את זוג האותיות ב2 ברצף.

התוצאה תרשם במשתנה num . (כתיבת התוכנית בשפת באסמבלר pc ).

(רשום הסברים משמעותיים)