- בית הספר להנדסאים

- אוניברסיטת תל-אביב

- מבחן  באסמבלר pc

הנדסת תוכנה  א1- , א8-

מועד א

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה:  21.6.98

שעה 13:30

- הבחינה 3 שעות.

- ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

- יש לכתוב הסברים משמעותיים.

יש למספר את מספר השאלות לפי תשובתך בצורה ברורה.

רשום בצורה ברורה ונקיה.

- בהצלחה.

- שאלה מספר 1

- כתוב תוכנית שתפקידה לקלוט 2 נתונים ב-ASCII  מהמקלדת בתחום המספרים 30h-39h. יש לבדוק האם המספר הראשון בלבד שווה ל- 35h ('5') במידה והתנאי מתקיים , לא לבצע שום פעילות . במידה והמספר אינו שווה ל- '5'  , לבצע פעולת כפל בין המספרים בערך עשרוני (עשרוני מרווח) ואת התוצאה להחזיר  ברגיסטר ax.

- העברה: המספרים לפני פעולת הכפל מוזנים בתחום הנ"ל לכן אין מה לבצע בדיקות באם הם בתחום .

- (רשום הסברים משמעותיים)

שאלה מספר  2

הסבר מה מבצעת התוכנית, ומהם הערכים שיש לתת במקום x,y .

mov al ,y

mov bl,x

mul bl

AAM

OR al,30h

mov dl,al

mov  ah,02

Int 21h

hlt

שאלה 3

הסבר מה מבצעת התוכנית, כאשר הערכים הם כדלקמן:  a=55h b=82h ומה תהא התוצאה ax .

mov al,a

mov ah,b

and ax,0f0fh

mul  ah

aam

mov cl,8

shl ax,cl

hlt

שאלה מספר  4

כתוב תוכנית שתבצע את הפעולות הבאות, תקרא את התאים הזוגיים ותמנה את מספר הביטים שברמה "1". (דולקים). והתוצאה תיכתב בתא הסמוך (אי זוגי). לאחר שתסרוק את המערך תחבר את כל התאים האי זוגיים.

התוצאה תרשם במשתנה num .

(רשום הסברים משמעותיים  +תרשים זרימה)

נתון אתחול:

vec    db 100 dup(?)

num   dw    (?)

n1      db     30h

vec   -  מציין מערך של תאים זוגיים ואי זוגיים.

-  numתוצאת החיבור של תאים אי זוגיים.

N1    -   אורך המערך בשאלה.