מבחן במיקרו מחשבים

הנדסת תוכנה ב1,ב2,ב4,ב6,ב7,ב8

מועד ב

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה: 24.8.97    שעה 9:00

הבחינה 3 שעות.

ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

יש לכתוב הסברים משמעותיים לכל שאלה.

בהצלחה.

שאלה מספר 1

נתון המערך הבא. כתוב תוכנית שתפקידה להפיק תדר במוצא של HZ1 (גל ריבועי מחזורי), תדר כניסה למערכת    MHZ1.

(רשום הסברים משמעותיים)

1mhz

8254                                                                     8254

|  | -0TIMER H5000 |  |  |  | -0TIMER H6000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1TIMER H5001 |  |  |  | -1TIMER H6001 |  |  |  |
|  | -2TIMER H5002 |  | HZ1 |  | -2TIMER H6002 |  |  |  |
|  | H5003 CONTROL |  |  |  | H6003 CONTROL |  |  |  |

שאלה מספר 2

כתוב תוכנית שתפקידה הפעלת הרמקול של  מחשב הpc- , בכל פעם שנלחץ מקש יופק צליל שונה . על ידי לחצן Esc יגרום להפסקת הפקת הצלילים. השנוי יתבצע על ידי רכיב 8254.

(רשום הסברים משמעותיים)

שאלה מספר 3

נתונה מערכת

8255

| יצאת הגל |  |  |
| --- | --- | --- |
| D/A | port a 3000H |  |
|  | port b 3001h |  |
|  | port c 3002h |  |
|  | 3003h CONTROL |  |

רשום תוכנית שתפיק גל בצורה הבאה:

ffh

80h

00h

2 sec

נתונה פרוצדורה של  1 sec  בשם DELAY.

רשום הסבר משמעותי לתוכנית.

שאלה מספר 4

LCD

נתונה המערכת

3000h

control

3001h

data

כתוב תוכנית שבשלב ראשון כותבת על גבי המסך  את שמו של הנבחן באנגלית , בשלב שני מבצעת  4 פעולות shift ימינה לתצוגה (בין פעולות shift יש לבצע השהייה של 1sec )

נתונה השהייה של 0.5sec  בשם delay.

רשום הסברים משמעותיים לתוכנית.