- בית הספר להנדסאים

- אוניברסיטת תל-אביב

- מבחן  באסמבלר pc

הנדסת תוכנה  ב1- , ב- 3 , ב- 6

מועד ג

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה:    2.5.99    .

שעה 16.00

- הבחינה 3 שעות.

- ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

- יש לכתוב הסברים משמעותיים.

יש למספר את מספר השאלות לפי תשובתך בצורה ברורה.

רשום בצורה ברורה ונקיה.

- בהצלחה.

- שאלה מספר 1

כתוב מקרו שתפקידו לקרוא ערכים ממערך VEC,  אורך המערך נתון במשתנה NUM, כמו כן, למנות את כמות המספרים הסימטרי  במערך. התוצאה תיכתב במשתנה NO .

מספר סימטרי מוגדר מספר הנקרא משמאל ומימין אותו ערך לדוגמא המספר 1771.

אתחול התוכנית

VEC DW 100 DUP (?)

NUM DB  ?

NO DB ?

- יש לכתוב הסברים משמעותיים.

שאלה מספר 2

כתוב מקרו רקורסיבי למימוש הפונקציה הבאה:

i=10

Y=axì ²+Xì

i=0

כאשר ערכי X  בגודל BYTE  נמצאים במערך DATE. הערך a  בגודל  BYTE נמצא במשתנה CON  . הערך Y   שהתקבל ירשם  במשתנה SUM  בגודל WORD.

יש לכתוב הסברים משמעותיים.

שאלה מספר 3

נתונה תוכנית הבאה

- רשום מה מבצעת התוכנית.

- רשום את תכולת המבנה max  בסוף הרצת התוכנית.

.model small

.stack 100h

.data

number struc

x1 db '123'

x2 db '456'

x3 db '789'

number ends

max number <'555','666','777',>

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

mov bx,offset max

mov al,[bx+1].x1

add al,[bx].x2

aaa

mov dl,[bx+2].x2

and dl,0fh

add al,dl

daa

mov dl,[bx+1].x3

and dl,0fh

add al,dl

daa

CBW

MOV DL,4

DIV DL

mov [bx+1].x2,al

mov ah,4ch

int 21h

end

שאלה מספר 4

נתונה התוכנית הבאה:

מה מבצעת התוכנית ובאיזה אופן.

רשום את תוכנם של מערכים a ו-,b בסוף התוכנית.

.model small

.stack 100h

.data

A dw  100H,200H,300H,400H,500H

B dw  111H,222H,333H,444H,555H

xchg_xor  macro n

If (n+1)

mov ax,a[n]

xor ax,b[n]

xor b[n],ax

xor ax,b[n]

mov a[n],ax

xchg_xor   n-1

endif

endm

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

cls

string=4;

xchg_xor  %string

hlt

end

בהצלחה