בית הספר להנדסאים

אוניברסיטת תל-אביב

מבחן במיקרו מחשבים

הנדסת תוכנה  ב2- ב5- ב6- ב7- ב8-

מועד ב

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה: 2.3.98   שעה 16.00

הבחינה 3 שעות.

ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

יש לכתוב הסברים משמעותיים לכל שאלה.

בהצלחה.

שאלה מספר 1

כתוב תוכנית שתפקידה להפיק תדר מרכיב 8254 ( temer2) של HZ10 (mode 2) כתובתו 42h, תדר כניסה ל 8254-      HZ100. (control-43h ).

שאלה מספר 2

כתוב תוכנית שתרשום על גבי 7segment : (תצוגה במעבדה) את הספרות 1998 .

כתוב את התוכנית בשפת c .

שאלה מספר 3

נתונה מערכת

8255

| 8 מפסקים | port a 3000H |  |
| --- | --- | --- |
|  | port b 3001h |  |
| 8 מנורות | port c 3002h |  |
|  | 3003h CONTROL |  |

רשום תוכנית במידה ומפסקים Pa0+Pa7  או pa1+pa6  במצב "1" לוגי תגרום להדלקת

pc4  לרמה "1"
הדלקה תתבצע באמצעות מילת control (מיון bit).

(רשום הסברים משמעותיים)

שאלה 4

כתוב תוכנית שתמצא במסך ה- pc את הספרות 97 ותגרום להצגת המספר 98.

. (כתיבת התוכנית בשפת אסמבלר pc ).

(רשום הסברים משמעותיים)